[image: image1.png]ALL AMERICAN AB

Marketer of 76 Lubricants
Postadress Telefon Telefax E-mail Hemsida Org.nr Bankgiro Plusgiro
Bockarpsvégen 56 0142-125 85 0142-181 17 76info@760lja.nu www.760lja.nu 55 64 98-4960 5809-1794 253691-0
59551 Mjdlby, Sweden 0142-36 31 76 0142-36 3177

Siite: Mjolby Kommun 042-685 53 042-685 26




76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL 20W-50

ALLMÄNT:
76 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL är en API SM, SL, SJ klassad motorolja utvecklad för användning under hård körning i höga temperaturer. 76 H.P. MOTOR OIL överstiger de stora biltillverkarnas garantikrav. Den är självklart turbo testad och är dessutom friktionsförbättrad för att tillgodose en bättre bränsleekonomi. 76 högprestanda oljor har vunnit dubbelt så många NASCAR tävlingar som något annat oljemärke.
BESKRIVNING:
76 High Performance Motor Oil är framtagen med högkvalitativa basoljor och med mycket välbalanserade tillsatser för att svara mot kraven från dagens högvarvade bilar både på och utanför racerbanan. En ny tillsats har tagits fram för att ge oljan ännu bättre motstånd mot oxidation, att oljan tjocknar. 76 H.P. MOTOR OIL bibehåller oljefilmen på vitala motordelar under mycket hårda körförhållanden och håller motorn fri från uppkomsten av slagg och smuts. 

TYPISKA ANVÄNDARE: 

· Tävlingsbilar

· Högprestanda bilar

· Hårt arbetande bilar med husvagn, släp, camper etc.

· Turbo bilar

· Fyrtakts motorcyklar 

TESTRESULTET:

76 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL

SAE GRADE

20W-50
API Service

SM

Density, g/cm3 a 15 C

0,880

Flash point, COC, C (F)
258 (496)
Pour Point, C (F)

-33 (-27)

Color, ASTM

3,5
Viscosity 

cSt a 40 C

173

cSt a 100 C

18,6

SUS a 100 F

902
SUS a 210  F

94,9
Viscosity Index

120
Total Base Number, D2896
8,6

Ash, Sulfated, wt % 

1,03

Foam Test ASTM D892
Pass

Zinc, wt %

0,119
2009-01-07
[image: image2.png]ALL AMERICAN AB

Marketer of 76 Lubricants
Postadress Telefon Telefax E-mail Hemsida Org.nr Bankgiro Plusgiro
Bockarpsvégen 56 0142-125 85 0142-181 17 76info@760lja.nu www.760lja.nu 55 64 98-4960 5809-1794 253691-0
59551 Mjdlby, Sweden 0142-36 31 76 0142-36 3177

Siite: Mjolby Kommun 042-685 53 042-685 26




