
[image: image2.png]ALL AMERICAN AB
Zﬂca‘:;;"icf)c;l’/hillips




CONOCOPHILLIPS PRODUKTINFORMATION
KENDALL GT-1 FULL  SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-40

(European Formula)
Allmänt: 

Kendall Full Synthetic Motor Oil 5W-40 European Formula  är en fullsyntetisk olja av absolut högsta kvalitet. Fullsyntetisk betyder att den innehåller 100% syntetisk olja och är framtagen till personbilar, lätta lastbilar, Van’s och SUV’s som körs under extrema förhållanden eller i extrema temperaturer. Kendall GT-1 Full Synthetic European Formula har ännu bättre köldegenskaper än konventionella oljor och håller motorn ren på ett mycket tillfredställande sätt i alla körförhållanden och håller oljeförbrukningen på en reducerad nivå. Kendall Full Synthetic 5W-40 överstiger en mängd amerikanska och europeiska kvalitetsnormer, såsom API SM/CF och ACEA A3/ B3-04, A3/B4-04. Oljan är godkänd tillfullo för oljeservice enligt specifikationer för BMW Longlife, Mercedes-Benz 229,5 Porsche och VW 500.00, 502.00 och 505.00

BESKRIVNING:

Kendall GT-1 Full Synthetic  European Formula är framtagen av högkvalitativ syntetisk polyalphaolefin (PAO) basolja plus ett mycket noga utvalt tillsatspaket som ger motorn ett mycket gott skydd vid både normal körning och vid krävande körning. Kendall Full Synthetic European Formula tillgodoser ett mycket gott skydd mot smuts och avlagringar vid alla temperaturer. Oljan är mycket temperaturstabil, som innebär en  lägre oljeförbrukning och en mycket god pumpbarhet vid extremt låga temperaturer. Tillsatser i oljan håller rost och korrosion borta och även tillsatser för att förhindra skumning.

TYPISKA ANVÄNDARE:

· Europeiska Lyx och högpresterande bilar

· Person och lätta lastbilar som arbetar i mycket kallt klimat

· Bilar med förlängd serviceintervall, BMW Longlife Oil, Mercedes-Benz 229,1 229,3 

Porsche A40 och VW505.00, 502.00

TESTRESULTAT:

Kendal GT-1 Full Synthetic Motor Oil European Formula

SAE Grade                           
5W-40

API Service
SM/CF

Density Ibs/gal @ 60 F  
7,09

Flash Point, COC, C (F)
233 (451)

Pour Point, C (F)
-42 (-44)

Viscosity 


cSt @ 40 C
84,3


cSt @ 100 C
13,9


Viscosity Index
170

Total Base Number(TBN )
9.2

Viscosity, Cold Cranking , cP @-30 C
5,950

Zinc, Wt%
0.1

2010-06-14

	Postadress                         Telefon             Telefax           
	Org.nr.
	E-Mail:
	              Bankgiro

	Veta Prästgård                      0142-125 85       0142-181 17
	556498-4960
	76info@76olja.se
	              5809-1794

	590 19 Mantorp, Sweden      0142-36 31 76    0142-36 31 77
	
	Hemsida:
	              Plusgiro

	Säte; Mjölby Kommun           042-685 53         042-685 26
	
	www.76olja.se
	              253691-0


[image: image1]