
[image: image2.png]ALL AMERICAN AB
Zﬂca‘:;;"icf)c;l’/hillips




CONOCOPHILLIPS PRODUKTINFORMATION

KENDALL GT-1 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL 20W-50

With Liquid Titanium

ALLMÄNT:
Kendall GT-1 HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL är en API SM, SL, SJ klassad motorolja utvecklad för användning under hård körning i höga temperaturer. Kendall GT-1 H.P. MOTOR OIL överstiger de stora biltillverkarnas garantikrav. Produkten  är självklart turbo testad och är dessutom friktionsförbättrad för att tillgodose en bättre bränsleekonomi.  Kendall GT-1 High Performance Motor Oil har en innehåller en förhöjd andel zink (ZDDP) som ger ett extra skydd mot oxidation som efterfrågas till tävlingsmotorer speciellt under motorns break-in period. Kendall GT-1 High Performance 20w-50 rekommenderas till bensin motorer med eller utan turbo men även till tävlings motorer som körs på alkohol.  

BESKRIVNING:
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är framtagen med högkvalitativa basoljor och med mycket välbalanserade tillsatser för att svara mot kraven från dagens högvarvade bilar både på och utanför racerbanan. Produkten innehåller den exklusiva tillsatsen Liquid Titanium  som ger motorn ett extra skydd då additivet bildar en sköld runt vitala delar i motorn. Kendall GT-1 H.P Motor Oil tillgodoser även ett mycket bra skydd  mot oxidation, att oljan tjocknar. Kendall GT-1 H.P. Motor Oil bibehåller oljefilmen på vitala motordelar under mycket hårda körförhållanden och håller motorn fri från uppkomsten av slagg och smuts. 

TYPISKA ANVÄNDARE: 

· Tävlingsbilar

· Högprestanda bilar

· Hårt arbetande bilar med husvagn, släp, camper etc.

· Turbo bilar

· Fyrtakts motorcyklar 

TESTRESULTET:

KENDALL GT-1  HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL

SAE GRADE
20W-50



API Service
SM


Density, Ibs/gal a 60F
7.35


Flash point, COC, C (F)
227 (441)


Pour Point, C (F)
-33 (-27)


Viscosity 


cSt a 40 C
175



cSt a 100 C
18,6


Viscosity Index
120


Total Base Number, D2896
7.8


Titanium,, wt % 
0.108


Zinc, wt%
0.119

2010-05-25

	Postadress                         Telefon             Telefax           
	Org.nr.
	E-Mail:
	              Bankgiro

	Veta Prästgård                      0142-125 85       0142-181 17
	556498-4960
	76info@76olja.se
	              5809-1794

	590 19 Mantorp, Sweden      0142-36 31 76    0142-36 31 77
	
	Hemsida:
	              Plusgiro

	Säte; Mjölby Kommun           042-685 53         042-685 26
	
	www.76olja.se
	              253691-0


[image: image1]